Виконав:

ліцеїст 11–A–1 клас

Заславський Антон

Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій       Дніпровської міської ради

м. Дніпро

12/4/2025

Випускна робота на тему:

Хроматичні та сферичні

аберації оптичних систем

Керівники:

Могилевська Н.В. ________

Боровик Л.І.          ________

Зміст

Теоретична частина з фізики	2

Вступ	2

Ідеальна оптична система	3

Аберації оптичних систем	6

Поняття про аберації. Монохроматичні і хроматичні аберації	6

Методи математичного опису аберацій оптичних систем	7

Сферична аберація	8

Хроматична аберація	9

Хроматизм положення	9

Принцип ахроматизації оптичних систем	11

Теоретична частина з інформатики	13

Form1 (Form1.cs)	13

Form2 (Form2.cs)	13

Form4 (Form4.cs)	14

Form3 (Form3.cs)	14

Form5 (Form5.cs)	17

Form7 (Form7.cs)	17

Загальні зауваження щодо проекту	18

Опис роботи	19

Меню	19

Форма «Вступ»	22

Форма «Теорія»	23

Форма «Побудова»	25

Список джерел	27

Висновки	28

# Теоретична частина з фізики

## Вступ

Ідеальні оптичні системи, описані в параксіальній оптиці, припускають монохроматичне світло та сталість показника заломлення. У таких умовах кожній точці предмета відповідає чітка точка зображення. Проте в реальних приладах, зокрема геодезичних, мікроскопічних чи фотосистемах, ситуація значно складніша.

Надто вузькі пучки променів не забезпечують достатньої освітленості, а білі промені зазнають дисперсії. Використання систем із великими відносними отворами призводить до порушення гомоцентричності пучків і втрати подібності та чіткості зображення. У результаті виникають оптичні спотворення — аберації.

Аберації (від лат. aberratio — відхилення) — це недосконалості реальних оптичних систем, які проявляються у вигляді розмиття, забарвлення чи геометричних викривлень зображення. Вони не є наслідком дефектів виготовлення, а зумовлені фундаментальними властивостями лінз: сферичною формою поверхонь, дисперсією матеріалів та особливостями конструкції. Кожна точка предмета в такій системі відтворюється не як точка, а як плямка або коло розсіяння. Це знижує різкість, деталізацію та інколи навіть змінює форму об’єкта.

Прийнято розрізняти два основні типи аберацій:

- монохроматичні (геометричні) — виникають навіть у світлі однієї довжини хвилі, порушуючи ідеальне відтворення об’єкта;

- хроматичні — зумовлені дисперсією та тим, що світло різних кольорів заломлюється в різних фокусах.

До найпоширеніших відносять сферичну аберацію, кому, астигматизм, кривину поля, дисторсію та хроматичну аберацію.

Теорія аберацій, започаткована ще у XIX столітті, дала наукову основу для їх класифікації та аналізу. Сучасна оптика застосовує різні методи компенсації: від простого використання ахроматичних і планових лінз до складних комбінацій елементів та введення асферичних поверхонь. Завдяки цьому вдається суттєво знизити вплив аберацій і досягти високої якості зображення, що має вирішальне значення у точних оптичних приладах.

Знання фізичної сутності аберацій дає змогу розробити заходи для послаблення їхнього впливу у візуальних оптичних системах, для яких найнебезпечнішими є осьові аберації, що спотворюють зображення точок на оптичній осі. Такими є сферична і хроматична аберації.

Метою даної роботи є:

- Вивчити причини виникнення спотворень в оптичних елементах на прикладі лінзи.

- Дослідити залежність величини сферичної та хроматичної аберацій від геометричних та фізичних факторів.

- Вивчити методи розрахунку аберацій лінзи.Розглянути методи боротьби з вказаними недоліками оптичних систем.

- На основі цих знань та можливостей мови програмування С# запропонувати моделювання деяких задач, пов'язаних з розрахунком аберацій сферичних лінз та побудовою систем лінз, які частково позбавлені хроматизму.

## Ідеальна оптична система

Використання такої математичної абстракції як світловий промінь дозволило розробити розділ оптики з назвою геометрична оптика, що тепер слугує теоретичним фундаментом дисципліни «Теорія оптичних систем». Без перебільшення можна стверджувати, що завдяки існуванню теоретично розвинутої геометричної оптики та використанню на практиці її основних законів створено майже весь спектр оптичних приладів та систем.

Розглянемо дуже важливу для практичного застосування задачу заломлення світлових променів на сферичні поверхні. Нехай промінь із середовища з показником заломлення n1 потрапляє у середовище з показником заломлення n2 (n2 > n1) через т. М на межі середовищ, яка є сферичною поверхнею радіуса r із центром в т. О (рис. 1). Кут падіння променя, який відраховується від нормалі до поверхні у т. М, складає ε. Нормаль задається радіусом, проведеним із центра кривизни сферичної поверхні – т. О у т. М.

Риc. 1

Кут ε є зовнішнім кутом ∆АМО. Тоді, використовуючи позначення прийняті на рис. 1, для кута ε можна записати:

(1)

Аналогічно для кута φ, який є зовнішнім кутом ∆А'ОМ, отримаємо:

(2)

Тобто:

(3)

З ∆АМО за теоремою синусів можна отримати:

Звідки маємо: 			 (4)

З ∆А'ОМ за теоремою синусів отримуємо:

(5)

За законом заломлення:		  (6)

Знаючи положення т. А (відстань s) та кут σ, що задає напрям розповсюдження променя, можна знайти кут ε падіння променя на заломлювану поверхню. Далі, за законом заломлення (6) визначається кут ε' заломлення. За виразом (5) знаходиться кут σ', що визначає новий напрям розповсюдження променя після заломлення. На завершальному етапі за виразом (5) визначається відстань s', яка задає положення т. А', що є зображенням т. А, утворюваним сферичною заломлюваною поверхнею.

Відрізок s' є нелінійною функцією кута σ, тому зображенням т. А буде певна множина точок на оптичній осі, кожна з яких відповідає певному початковому напряму розповсюдження променів. У загальному випадку ця множина є нескінченною. Отже при дії сферичної заломлюваної поверхні гомоцентричність пучка променів порушується.

Часто оптичні системи складаються із великої кількості окремих компонентів, які віддалені один від одного на значні відстані. У цьому випадку зручніше застосовувати аналітичний спосіб. Наприклад, в центрованих оптичних системах положення зображення предмета, перпендикулярного до оптичної осі, можна визначити шляхом розрахунку променя, який проходить через осьову точку А цього предмета. Положення променя, який виходить із точки А і який падає на висоті h на оптичну систему (рис. 2), визначається кутом  з оптичною віссю. Знайдемо кут:

Рис. 2

У відповідності до рисунку маємо:

а = h/tg    i    а' = h/tg '

Підставивши а і а' в формулу лінзи, після перетворення маємо:

tg ' = (- f /f ') tg  + h Ф/n'  (7)

де Ф = 1/f ' - оптична сила системи

Формула (7) називається формулою кутів. В загальному вигляді для системи із

кількох компонентів вона має такий вигляд:

tg k+1= (- f k /f 'k) tg k + hk Фk /nk+1 (8)

Якщо оптична система знаходиться в повітрі, то з (7) виходить, що

tg k+1 = tg k + hk Фk

Висоти h падіння променів на компоненти залежать від кутів, а також від відстаніміж цими компонентами:

hk+1 = hk - Lk tgk+1 (9)

Рівняння (9) називають формулою висот. Послідовно застосовуючи формули кутів і висот, можна розрахувати хід променя через ідеальну оптичну систему будь-якої складності.

## Аберації оптичних систем

### Поняття про аберації. Монохроматичні і хроматичні аберації

Ідеальне зображення реальною оптичною системою може створюватися лише в області параксіальних променів. При збільшенні площі перетину пучків променів і розширенні області простору, що зображується реальною оптичною системою, хід променів у системі і побудова пучків значно відрізняються від того, що має місце в ідеальній системі. В результаті, реальні оптичні системи дають зображення, які лише у тому чи іншому ступені є наближеними до ідеальних. Одним із критеріїв, по якому можна судити про ступінь наближення реальної системи до ідеальної, є аберації – спотворення, або похибки зображень, відхилення реального зображення від ідеального. Ці похибки обумовлені відхиленнями променів від тих напрямків, по яких вони повинні були б йти в ідеальній оптичній системі. Таким чином, аберації можна розглядати як порушення гомоцентричності пучків променів або сферичності хвилевих поверхонь, а також як порушення розташування точки зображення при дії реальної оптичної системи по відношенню до ідеальної.

Аберації оптичних систем поділяють на монохроматичні і хроматичні. Монохроматичними абераціями називають похибки зображення, що мають місце для променів однієї довжини хвилі. Хроматичними абераціями називають похибки зображень, які утворюються випромінюванням в межах певного спектрального діапазону. Суть хроматичних аберацій полягає в тому, що випромінювання складного спектрального складу при проходженні через заломлювані поверхні розкладається на спектральні складові внаслідок дисперсії. У цьому випадку зображення являє собою суму великої кількості монохроматичних зображень, що не збігаються між собою ні за положенням, ні за розмірами. Зображення стає пофарбованим.

Для кількісної оцінки аберацій розраховуються ходи дійсного (того, що йде у вхідну зіницю на кінцевій, відмінній від нуля висоті) та параксіального променів через систему, що складається з оптичних деталей з відомими радіусами кривизни поверхонь, товщиною і показниками заломлення середовищ.  Координати дійсного променя в просторі зображень відрізняються від ідеальних (параксіальних). Відмінність дійсної координати від ідеальної (параксіальної) є кількісною мірою аберації. Таким чином, аберацію можна визначити як різницю лінійних або кутових дійсних та параксіальних координат променів.

### Методи математичного опису аберацій оптичних систем

Задачі абераційного аналізу та синтезу оптичних систем потребують математичного опису аберацій. Без цього неможливо досліджувати вплив аберацій на якість зображень та проєктувати оптичні системи з  урахуванням заданих вимог до якості зображень.

Існує два способи математичного опису аберацій оптичних систем.

Перший – хвильовий, що передбачає використання функції хвильової аберації, яка описує абераційну деформацію вихідного хвильового фронту в зоні та в координатах вихідної чи вхідної зіниці.

Другий – геометричний дає можливість мати формули поперечних чи поздовжніх аберацій променів окремих пучків в зоні площини зображень.

Перший спосіб є більш досконалим та універсальним, бо він дозволяє при оцінках якості зображень не тільки враховувати вплив на якість зображень всіх можливих типів аберації оптичної системи, але й враховувати дію дифракції світлових хвиль на краях апертурної діафрагми. Проте через складний зв'язок між конструктивними параметрами оптичної системи та хвильовими абераціями аналітичну форму представлення функції хвильової аберації оптичної системи, в якій її конструктивні параметри є аргументами, скласти практично неможливо. Тому функцію хвильової аберації оптичної системи добувають методами апроксимації, використовуючи спеціальні поліноми.

Другий спосіб дозволяє мати чи отримувати формули аберацій променів, в яких присутні явно чи опосередковано конструктивні параметри оптичної системи. Така форма дозволяє не тільки аналізувати залежність аберації променів від конструктивних параметрів оптичної системи, але й розв’язувати зворотну задачу – задачу синтезу оптичних систем з потрібною якістю зображень, що є дуже важливим при їх проєктуванні.

## Сферична аберація

Сферичною аберацією називають порушення гомоцентричності широкого пучка променів при збереженні його симетрії відносно осі пучка. Сферична аберація виникає через те, що оптична довжина ходу променів, які йдуть на різних висотах, від точки предмета до точки зображення є різною.

Суть сферичної аберації ілюструє рис. 3 Промені, що розповсюджуються з точки А та перетинають площину вхідної зіниці на різних висотах від оптичної осі, в просторі зображень перетинають оптичну вісь в різних точках. Так точка  А′0, яка знаходиться на відстані S′0 від останньої поверхні системи, є ідеальним зображенням точки А, створюваним параксіальними променями. Промені, які перетинають площину вхідної зіниці на кінцевих відстанях від оптичної осі, не проходять через точку ідеального зображення А′0 і перетинають оптичну вісь в точка, які будуть розташовані ближче до оптичної системи, ніж точка А′0 . Внаслідок цього, замість чіткого зображення точки у площині ідеального зображення Q′ утворюється коло радіуса ∆y′.

Рис. 3

Величина називається повздовжньою сферичною аберацією, а велична – поперечною сферичною аберацією.

Сферична аберація погіршує різкість зображення і має місце для всіх точок поля оптичної системи. В оптичних системах зі сферичними оптичними поверхнями сферична аберація може бути зменшена комбінацією позитивних та негативних лінз, що характеризуються різними знаками сферичної аберації. Проте такий підхід дозволяє усунути сферичну аберацію тільки для деяких променів. Для всіх променів, що заповнюють вхідну зіницю, сферичну аберацію можна виправити лише при заміні сферичних поверхонь асферичними.

Поперечна сферична аберація характеризує коло розсіювання, яке виникає замість ідеального зображення точки. Як видно з рис. 3.1 діаметр цього кола залежить від вибору положення площини зображення (при зсуві площини зображення ліворуч ∆y′ спочатку зменшується, а потім знову збільшується). Площина Q′′, в якій коло розсіювання має мінімальний діаметр, називається площиною найкращої установки.

## Хроматична аберація

### Хроматизм положення

Виникнення  хроматичних аберації пов’язано з явищем дисперсії – залежності показника заломлення оптичного середовища від довжини світлової хвилі. У результаті оптичне випромінювання складного спектрального складу при проходження через заломлювані поверхні розкладається на окремі монохроматичні складові. На відміну від монохроматичних, хроматичні аберації проявляються вже в параксіальній області.

Для оптичного скла (або інших оптичних матеріалів) характерна нормальна дисперсія, коли показник заломлення n обернено пропорційний довжині хвилі λ. Тому на лінзових компонентах промені з більш короткими довжинами хвиль відхиляються сильніше.

Суть сферичної аберації ілюструє рис. 4:

Рис. 4

Внаслідок дисперсії після заломлення в оптичній системі цей пучок розкладеться на кольорові складові, які утворюють зображення точки А на різних відстанях s'1, s'0 та s'2 від оптичної системи, причому s'1 ≠ s'0 ≠ s'2.

Отже, хроматизм положення – це хроматична аберація, при якій зображення однієї точки предмета  для різних довжин хвиль розташовані на різних відстанях від оптичної системи. Кількісно хроматизм положення визначається різницею положень зображень для крайніх довжин хвиль:

.	(10)

Для обчислення хроматизму положення можна скористатися формулою для фокусної відстані сферичної лінзи, яка для тонкої лінзи (d = 0) буде мати вигляд:

.	(11)

Диференціюючи вираз (11), отримаємо:

,	(12)

де , .

Тоді                                            	.	                                           (13)

Як витікає з формули (13), позитивні лінзи мають хроматизм положення негативний, а негативні – позитивний.

Хроматизм збільшення – це хроматична аберація, при якій зображення позаосьової точки предмета, що утворюються оптичною системою в променях з різними довжинами хвиль, розташовуються  на різних відстанях від оптичної осі (рис. 5).

Рис. 5

Кількісно абсолютний хроматизм збільшення оцінюють за різницею y' для граничних довжин хвиль:

.	(14)

### Принцип ахроматизації оптичних систем

Хроматизм положення одиночної тонкої лінзи не можна виправити. Проте відповідним підбором матеріалів та фокусних відстаней позитивної та негативної лінз можна виправити хроматизм положення, тобто досягнути ахроматизму – умови, при якій s'1 = s'2.

Розглянемо умову ахроматизації дволінзового тонкого склеєного об’єктиву (відстань між лінзами об’єктиву дорівнює нулю), що розташований у повітрі. Оптична сила такого об’єктиву дорівнює:

,	(15)

де Ф1 та Ф2 – оптичні сили компонентів об’єктиву.

Маємо                             	.			(16)

Враховуючи, що Ф = 1/ f', та використовуючи вираз для ∆Ф, будемо мати:

,

або                                     	.	            (17)

Умовою виправлення хроматизму є  ∆Ф = 0.    Або   	.

Тоді отримаємо систему рівнянь для обчислення оптичних сил лінз, що складають ахроматичну пару:

.	(18)

З отриманих виразів витікає, що для виправлення хроматизму положення необхідна комбінація лінз, що мають фокусні відстані різних знаків. При цьому, позитивна лінза для позитивного об’єктиву повинна бути виготовлена з матеріалу з більшим коефіцієнтом дисперсії, а для негативного об’єктиву – з меншим. Іншими словами, з матеріалу з більшим коефіцієнтом дисперсії виготовляється лінза, знак фокусної відстані якої співпадає зі знаком фокусної відстані об’єктива.

При ахроматизації дволінзового склеєного об’єктиву вдається сумістити параксіальні зображення осьових точок тільки для  променів з довжинами хвиль λ1 та λ2. Зображення на основній довжині хвилі λ0 виявляється на відстані s'0, яка не дорівнює s'1 = s'2. Залишковий хроматизм називається вторинним спектром.

Вторинний спектр є значно меншим первинного хроматизму положення, проте він все ж таки впливає на якість зображення. Для виправлення вторинного спектру необхідно використовувати не менше трьох сортів скла з різними коефіцієнтами дисперсії.

Оптичні системи з виправленим вторинним спектром називаються апохроматами.

# Теоретична частина з інформатики

## Form1 (Form1.cs)

Призначення: Головне меню програми ß навігація по розділах (Вступ / Теорія / Побудова / Вихід).

Файли: Form1.cs, Form1.Designer.cs

Використані елементи та змінні:

•    Label lblTitle — заголовок у центрі вікна з описом програми.

•    Panel panelButtons — нижня панель з кнопками навігації.

•    Button btnOpenArticle (текст «Вступ») — відкриває Form2 (вступний текст).

•  Button btnTheory (текст «Теорія») — показує ContextMenuStrip theoryMenu з елементами:

o    ToolStripMenuItem item1 — «Геометрична оптика» (відкриває Form4).

o    ToolStripMenuItem item2 — «Хроматичні аберації» (відкриває Form4).

o    ToolStripMenuItem item3 — «Сферичні аберації» (відкриває Form4).

Всі пункти меню викликають одну і ту ж форму Form4.

•    Button btnDrawing (текст «Побудова») — відкриває Form3 (основна форма моделювання і малювання).

•    Button btnExit (текст «Вихід») — закриває додаток.

Поведінка/логіка:

•    Кнопки центруються при події panelButtons.Resize.

•    Кнопки відкривають відповідні форми модально (Hide() → ShowDialog() → Show()).

## Form2 (Form2.cs)

Призначення: Відображення вступного тексту (RTF).

Файли: Form2.cs, Form2.Designer.cs

Елементи та логіка:

•    RichTextBox richTextBox1 — займає основну область форми, завантажує файл вступ.rtf з каталогу Application.StartupPath (якщо файл існує). Поле при цьому стає доступним для читання.

•    Button btnBack — кнопка «Назад» у нижній панелі: закриває форму (Close()).

•    Panel panelButtons — нижня панель, де розміщена кнопка Назад; кнопка центрується при Resize.

Примітка: Форма налаштована на фіксований розмір/StartPosition; якщо RTF-файл відсутній, поле залишається порожнім.

## Form4 (Form4.cs)

Призначення: Форма теоретичного змісту — схожа за структурою на Form2, також завантажує RTF-файл.

Файли: Form4.cs, Form4.Designer.cs

Елементи та логіка:

•    RichTextBox richTextBox1 — відображає RTF.

•    Button btnBack — закриває форму.

•    Нижня панель та оформлення аналогічні Form2.

Зауваження: У проекті Form4 і Form2 відрізняються тільки в оформленні/кольорах; вміст читається з того ж файлу в поточній реалізації.

## Form3 (Form3.cs)

Призначення: Основна інтерактивна форма моделювання оптичної системи: розрахунок фокусних відстаней, симуляція променів, побудова графіків/таблиць, візуалізація хроматичних і сферичних аберацій.

Файли: Form3.cs, Form3.Designer.cs

Ключові елементи управління (основні імена):

- PictureBox pictureBox1 — головне поле для малювання схеми оптичної системи. Підписаний обробник pictureBox1.Paint → метод pictureBox1_Paint, який виконує складне малювання (промені, дзеркала, осі, стрілки тощо).

- TextBox textBox1 — введення R1 (радіус кривизни/параметр 1).

- TextBox textBox2 — введення R2 (радіус кривизни/параметр 2).

- TextBox textBox3 — введення i (мабуть, індекс стану конфігурації, перемикання кількості променів або режиму малювання).

- TextBox textBox4, textBox6, textBox7 — використовуються по-різному в режимах:

  - в режимі Хроматична (radioButton1): textBox4→n1, textBox6→n2, textBox7→n3 — показники заломлення (або відносні показники для різних кольорів).

  - в режимі Сферична (radioButton2): textBox4→n (одне значення), textBox6→h1, textBox7→h2 — ймовірно, апертури/висоти променів для розрахунку сферичної аберації.

- TextBox textBox8, textBox5, textBox10, textBox9, textBox14, textBox13, textBox15, textBox11, textBox12 — додаткові параметри для розрахунків хроматичних аберацій (в button3_Click читаються як nd1, nd2, nc1, nc2, nf1, nf2, phitarget, nu2, nu1):

o    textBox8 → nd1

o    textBox5 → nd2

o    textBox10 → nc1

o    textBox9 → nc2

o    textBox14 → nf1

o    textBox13 → nf2

o    textBox15 → phitarget (цільовий “φ”)

o  textBox11 → nu2

o  textBox12 → nu1

- RadioButton radioButton1 — вибір режиму «Хроматична» (хроматична аберація).

- RadioButton radioButton2 — вибір режиму «Сферична» (сферична аберація).

- Button button1 («Побудувати») — основний розрахунок: парсит вхідні поля, обчислює фокусні відстані F1, F2, F3 і допоміжні кутові/тангенси tg1/tg2/tg3; потім викликає pictureBox1.Refresh() для перемальовування схеми.

- Button button2 («Побудувати графік залежності між F і d») — відкриває Form7, передає параметри для побудови графіка залежності (у коді використовується new Form7(F1,F2,...) — див. Form7 конструктор).

- Button button3 («Боротьба з хроматичними абераціями») — виконує набір обчислень (визначення радіусів R1,R2,R3,R4, фокусів для різних довжин хвиль/показників заломлення), відображає результати в label21.. label26 і частково малює статичну схему/дуги/лінію на pictureBox1.

- Button button4 («Побудувати таблицю залежності між F і h») — формує таблицю залежності (ймовірно, додає рядки в DataGridView або аналогічний контроль; в Designer видимих оголошень багато textBox11.. але точний DataGridView і реалізація створюються в коді і заповнюються при кліці).

- Button button5 («Очистити») — очищає pictureBox1, ресетує внутрішні змінні, відновлює порожнє полотно.

- Labels label1..label26 — підписують поля введення і показують розраховані значення (R1..R4, Δ0, Δ та ін.).

- ToolTip toolTip1..toolTip12 — підказки для полів.

Ключова логіка та розрахунки:

- У button1_Click та pictureBox1_Paint — розрахунок фокусних відстаней для складеної оптичної системи (змінні F1, F2, F3) з використанням формул, де беруть участь радіуси R1, R2, показники заломлення n1, n2, n3 та геометричні параметри. Потім pictureBox1 малює промені (різні кольори для різних променів/довжин хвиль) і оптичні елементи (дзеркала/лінзи/осі).

- При виборі режиму «Хроматична» використовуються різні показники заломлення для червоного/зеленого/фіолетового (nf, nc, nd, nu), розраховуються допоміжні оптичні сили (phi1, phi2, phif1, phic1, phif2 тощо), обчислюються значення Δ (наприклад, різниця фокусних відстаней) і відображаються в мітках.

- Малювання реалізовано через Graphics на Bitmap (drawingBitmap, drawingGraphics) для подвійної буферизації, використовуються набори Pen (різні кольори, пунктир для осей), метод DrawArrow — малює стрілки-промені з наконечниками.

- Кнопка побудови графіка (button2) переадресовує дані в Form7 для відображення залежності F(d).

- Є можливість вибирати накладення ліній поверх існуючого малюнка (змінна overlayLines).

Висновок: Form3 — головний інтерактивний модуль: введення параметрів лінз/системи, обчислювальні методи для фокусних відстаней і аберацій, візуалізація променів, побудова таблиць/графіків і невеликі утиліти для очищення і довідки.

## Form5 (Form5.cs)

Призначення: Невеликий утилітарний калькулятор; локальний розрахунок залежності фокусної відстані від геометричних вхідних параметрів.

Файли: Form5.cs, Form5.Designer.cs

Елементи:

•    TextBox textBoxR — введення R (радіус), за замовчуванням «50».

•    TextBox textBoxN — введення n (показник заломлення).

•    TextBox textBoxH — введення H (висота/апертура променя).

•	Button btnCalc — кнопка розрахунку: обробник BtnCalc_Click парсить R, n, H і виконує перевірку if (H < R) → обчислює кут alpha = asin(H/R), кут beta = asin(H/(n*R)), phi = alpha - beta і потім F = R * (1 + (H / (n * R * Math.Sin(phi)))) — і додає рядок в dataGrid з результатом F (округлено).

•    DataGridView dataGrid — таблиця для відображення результатів (додавання рядків).

•    Button btnBack — закриває форму.

Примітка: Форма реалізує простий чисельний розрахунок фокусної відстані за заданою геометрією і показником заломлення — служить допоміжною утилітою для користувача.

## Form7 (Form7.cs)

Призначення: Побудова графіка залежності (використовується Chart з System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting). Викликається з Form3 для візуалізації залежності F(d).

Файли: Form7.cs, Form7.Designer.cs

Елементи та логіка:

•    Chart chart1 — основний елемент діаграми; створюється та налаштовується в конструкторі (ChartArea, Series та осі). Серія має ім'я «F».

•    Конструктор public Form7(float R1,float R2, float n) приймає параметри та викликає DrawFunction(R1,R2,n).

•    DrawFunction формує точки для d в деякому діапазоні (dMin, dMax) і обчислює F = k / (c - d) (використовуючи передані параметри і обчислені коефіцієнти k, c) — потім додає точки в серію, після чого перераховує масштаб осей.

•    Button btnBack — закриває форму.

## Загальні зауваження щодо проекту

•    Основна обчислювальна логіка та візуалізація знаходяться в Form3 (методи button1_Click, pictureBox1_Paint, button3_Click). Ці методи містять чисельні формули для оптичної сили, фокусних відстаней та поправок при хроматичних/сферичних абераціях.

•    У коді використовуються подвійна буферизація (Bitmap + Graphics), набір заздалегідь визначених Pen для різнокольорового відтворення променів і ToolTip для допомоги користувачеві.

# Опис роботи

## Меню

1. Кнопка «Вийти»

- Призначення: Дозволяє користувачу завершити роботу з програмою.

- Функціонал: При натисканні на цю кнопку програма закриває всі відкриті форми та завершує виконання всіх фонових процесів.

- Деталі роботи:

  - Закриття програми відбувається коректно, без залишку відкритих ресурсів чи пам’яті, що забезпечує стабільність системи.

- Зручність для користувача: Користувач отримує швидкий спосіб повністю завершити роботу з програмою.

2. Кнопка «Вступ»

- Призначення: Дозволяє користувачу відкрити нову форму для перегляду документа у форматі RTF, що містить короткий вступ по темі.

- Функціонал:

  - При натисканні відкривається окрема форма (вікно) програми.

  - У цій формі відображається RTF-файл, що містить текстовий вступ, який знайомить користувача з темою.

  - Форма містить елемент навігації (прокрутка) для зручності перегляду.

- Деталі роботи:

  - Програма завантажує RTF-файл у спеціальний компонент (RichTextBox).

  - Користувач може ознайомитися з основною інформацією перед переходом до подальших розділів або завдань.

- Зручність для користувача: Це інтерактивний та наочний спосіб отримати базове розуміння теми без необхідності відкривати зовнішні документи.

3. Кнопка «Побудова»

- Призначення: Дозволяє користувачу перейти до форми, де відбуваються всі побудови та розрахунки у програмі.

- Функціонал:

  - При натисканні відкривається окрема форма, призначена для виконання розрахунків і побудови графіків, схем та наочних елементів.

  - Всі алгоритми обчислень та побудов активуються саме у цій формі, що робить роботу більш структурованою.

- Деталі роботи:

  - Програма автоматично підвантажує попередньо введені дані за замовчуванням для швидкого старту роботи.

  - Форма містить інтерактивні елементи (кнопки, поля введення) для управління побудовами та розрахунками.

  - Результати обчислень можуть відображаються у графічному та текстовому вигляді, залежно від типу завдання.

- Зручність для користувача: Користувач отримує єдину централізовану платформу для виконання всіх необхідних побудов та обчислень, що підвищує ефективність роботи і спрощує контроль над процесом.

4. Кнопка «Теорія»

- Призначення: Дозволяє користувачу отримати доступ до теоретичного матеріалу, інтегрованого у програму.

- Функціонал:

  - При натисканні відкривається меню, де користувач може обрати конкретний розділ теорії.

  - Після вибору певної теоретичної теми відкривається одна й та сама форма, але з різним наповненням: у ній завантажується текст обраної теорії.

- Деталі роботи:

  - Різні теорії можуть завантажуються з окремих файлів, забезпечуючи динамічність контенту без необхідності створювати нову форму для кожної теми.

- Зручність для користувача: Користувач може швидко ознайомитися з необхідною теоретичною інформацією, не виходячи з програми, і отримати послідовний доступ до всіх тем у стандартизованій формі.

## Форма «Вступ»

Основне призначення: Ознайомлення користувача з коротким вступом по темі через RTF-файл.

Основні елементи форми:

- RichTextBox

  - Займає основну частину форми.

  - Завантажує RTF-файл із текстом вступу.

  - Має прокрутку для перегляду всього тексту, якщо він не вміщується на екрані.

- Кнопка «Назад»

  - Розташована внизу форми.

  - При натисканні повертає користувача на головне меню програми.

  - Не виконує додаткових дій із текстом (наприклад, не зберігає зміни), просто закриває форму «Вступ» і відкриває попереднє вікно.

Деталі роботи:

- Форма відкривається при натисканні кнопки «Вступ» на головному меню.

- Користувач отримує можливість ознайомитися з текстом, не виходячи з програми.

- Кнопка «Назад» забезпечує просту навігацію назад без додаткових підтверджень, роблячи інтерфейс інтуїтивним.

## Форма «Теорія»

Основне призначення: Надання користувачу доступу до теоретичного матеріалу по обраній темі у програмі.

Основні елементи форми:

- RichTextBox

  - Займає майже весь екран форми для максимально комфортного перегляду тексту.

  - Після вибору певної теми в меню (натискання відповідної кнопки) автоматично підвантажується відповідний файл з теорією.

  - Має прокрутку для перегляду всього змісту тексту.

- Кнопка «Назад»

  - Розташована внизу форми

  - При натисканні закриває форму «Теорія» і повертає користувача на головне меню програми.

Деталі роботи:

- Користувач спершу обирає потрібну тему через кнопки меню.

- Після цього відповідний RTF-файл або текстовий файл автоматично завантажується у RichTextBox.

- Такий підхід дозволяє використовувати одну форму для всіх тем, завантажуючи різний контент динамічно.

- Кнопка «Назад» забезпечує просту і зрозумілу навігацію, без необхідності закривати програму або відкривати нові форми вручну.

## Форма «Побудова»

Основне призначення: Виконання розрахунків і побудова графіків та таблиць для сферичної та хроматичної аберацій.

Основні елементи форми:

- Текстові поля (TextBox) для введення даних

  - Призначені для введення всіх необхідних розрахункових значень для побудов.

  - Розділені за типом аберації: окремі поля для сферичної та хроматичної аберацій.

  - Кожне поле має підпис, який пояснює, яке саме значення слід ввести, що робить інтерфейс зрозумілим і зменшує ймовірність помилок.

- Радіокнопки (RadioButton)

  - Дозволяють користувачу обрати, яку аберацію або який вид побудови він хоче виконати.

- Кнопки управління:

  - «Побудувати» — запускає розрахунки і передає дані для побудови вибраного моделювання, графіка або таблиці.

  - «Очистити» — очищає полотно для малювання

  - «Побудувати графік» — відкриває нову форму, на якій будується графік на основі введених даних.

  - «Побудувати таблицю» — відкриває окрему форму, де формується таблиця з введених даних.

- Ахроматизація

  - Окрема кнопка для побудови ахроматизації.

  - Має свої текстові поля з підписами для введення даних, потрібних саме для цієї побудови.

- PictureBox

  - Використовується для наочного відображення результатів, схем та побудов.

  - Може показувати графічну ілюстрацію аберації, що змінюється в залежності від введених даних.

- Кнопка «Назад»

  - Повертає користувача на головне меню.

Деталі роботи форми:

- Користувач спочатку вводить всі необхідні дані у текстові поля.

- З допомогою радіокнопок обирає, яку побудову виконати.

- Кнопки «Побудувати графік» або «Побудувати таблицю» відкривають відповідні форми з результатами.

- Усі побудови виконуються динамічно на нових формах, що спрощує роботу і не перевантажує головну форму.

- Форма підтримує як візуальне (графік), так і табличне представлення даних.

- Підписи до текстових полів та радіокнопки роблять роботу інтуїтивною, мінімізуючи помилки при введенні даних.

# Список джерел

- Чиж І.Г. Теорія оптичних систем. Підручник / І.Г. Чиж. − Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.− С. 426.

- Чиж І.Г. Теорія аберацій оптичних систем / Центр інформаційних технологій в освіті ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського.

- Кожем'яко В. П., Тарновський М. Г. Основи прикладної оптики. Частина 1 Основи теорії оптичних систем. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011. - 110 с.

- Дорош А.К., Мельник Р.М. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА. АБЕРАЦІЇ. Режим доступу: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bbe74c22-0c68-4634-9f28-820af767e066/content

- Колінько М.І., Пашук І.П., Стефаньський І.В. Оптичний практикум. Частина І. - Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000.- 104 с.

- Павел ВІКТОР - відеоархів Рішельєвського ліцею м. Одеса. [Електронний ресурс]. Геометрична оптика. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LVziS9Fkrb4&list=PL1Us50cZo25mZRcpdkJgyzwCY7eM88dCH

# Висновки

Геометрична оптика, хоча й має наближений характер, залишається фундаментальною основою для розуміння принципів роботи оптичних систем. У цій роботі було:

- оглянуто причини виникнення спотворень в оптичних елементах;

- досліджено залежність величини сферичної та хроматичної аберацій від геометричних та фізичних факторів;

- наведено методи розрахунку аберацій лінзи;

- розглянуто методи боротьби з вказаними недоліками оптичних систем;

На основі цих знань та можливостей мови програмування С# запропоновано моделювання деяких задач, пов'язаних з розрахунком аберацій сферичних лінз. А саме:

- Проведено огляд двох основних видів аберацій оптичних систем — сферичної та хроматичної.

- На прикладі лінзи досліджено найголовніші фактори, які обумовлюють сферичну аберацію:

  - наявність у фізичної лінзи товщини;

  - порушення умови параксіальності пучка променів

- Проведено побудову ходу непараксіального променя через лінзу та візуалізовано картину оптичної аберації.

- Проведений розрахунок залежности величини фокусної відстані лінзи від ії товщини та від ширини пучка променів. Результати подані у вигляді таблиці і графіка.

- На прикладі лінзи розглянута і візуалізована хроматична аберація положення. Проведено обчислено ії кількісної величини.

- Розраховані радіуси кіл розсіювання для деяких площин в області зображень.

- Наведено приклад розв’язування задачі виправлення хроматизму в системі двох лінз. Отримано геометричні параметри такого ахромата.

- Робота може бути корисною для ознайомлення з основними типами недоліків оптичної системи. На основі розглянутих в ній задач можна побудувати лабораторний практикум.